SensiFoot state of the art report

Contexto

O desenvolvimento do apresentado mecanismo de resposta surge no contexto da disciplina de Biónica e Robótica Médica e prende-se com a necessidade de estudar a pressão plantar, como consequência de doenças motoras e neurológicas.

Dada a anormal distribuição de força exercida na área plantar, suas causas e futuras complicações associadas à adoção de um padrão de marcha irregular e inadequado, torna-se importante definir o padrão de marcha e surge e necessidade de conceber uma resposta em jeito de compensação da desigual e inapropriada pressão plantar exercida nos pontos relevantes.

Há então a necessidade de monitorizar a marcha, não só para que os prestadores de cuidados de saúde consigam providenciar o suporte adequado aos pacientes, mas também abrir as portas a uma oportunidade no campo da biónica e robótica onde, aliadas, proporcionem uma sola capaz de responder às necessidades da passada. Deste modo, pretende-se preservar alguma qualidade de vida dos pacientes, evitando que sofram não só da principal doença de que sofrem, mas principalmente que não sejam alvos das consequências da mesma.

Tipos de sensores utilizados em métodos de análise de marcha

- Técnicas baseadas em sensores piezorresistivos

A técnica baseada em resistividade estabelece uma relação entre a pressão aplicada e a resistividade elétrica que é alterada no dispositivo. Esta é comumente utilizada em sensores concebidos para conceção da pressão da palmilha uma vez que possuem uma estrutura simples e são altamente sensíveis à força.

- Técnicas baseadas em sensores capacitivos

Os sensores capacitivos detetam a força aplicada e, por meio de um elastómero, estimam a mudança de distância entre os elétrodos superior e inferior. Este tipo de técnicas oferecem alta sensibilidade à força e bom desempenho dinâmico; no entanto, a gama de valores correspondente à força suportada é limitada e, ainda, outra desvantagem está associada à sensibilidade do sensor é sensível no que diz respeito à humidade e interferência eletromagnética (EMI).

- Técnicas baseadas em sensores piezoelétricos

Piezoeletricidade é definida como a carga elétrica que se acumula na superfície de materiais não centrossimétricos em resposta à força mecânica aplicada. Os sensores piezoelétricos embebidos em palmilhas são, então, alternativas implementadas de modo intercalado – elétrodo/filme piezoelétrico/eletrodo. Este tipo de conformação traduz-se num baixo consumo de energético, estrutura simples e alta sensibilidade. No entanto, a orientação de polarização de materiais piezoelétricos não pode ser perfeitamente alinhada na mesma direção, pois isso resulta numa sensibilidade a componentes de força as quais não têm interesse.

- Técnicas baseadas em sensores indutivos